Лекция: Компьютер и его компоненты

Компьютер — это система из нескольких основных частей, которые работают вместе. Мы работаем с двумя основными видами: стационарными ПК (системный блок) и ноутбуками. Они делают одно и то же, но устроены по-разному.

Отличия ПК и ноутбуков

Стационарный ПК (десктоп):

- Большой корпус, легко разбирается и модернизируется.

- Мощнее по производительности (можно поставить топовый процессор и видеокарту).

- Лучшее охлаждение — меньше перегревов.

- Дешевле в ремонте и апгрейде.

- Не мобильный — стоит на столе.

Ноутбук:

- Компактный, всё в одном корпусе + экран и клавиатура.

- Мобильный — можно носить с собой.

- Компоненты часто припаяны к плате (процессор, видеокарта, память) — сложнее и дороже ремонтировать.

- Слабее охлаждение — при долгой нагрузке может троттлить (снижать частоты).

- Дороже в сборке и апгрейде (многие детали не меняются).

В сервисе ПК чинить проще и быстрее, ноутбуки — чаще по замене экрана, клавиатуры или чистке.

Корпус и его правильное размещение (только для ПК)

Корпус — это «дом» для всех компонентов. Он защищает железо и обеспечивает охлаждение.

- Виды корпусов: Midi-Tower (самый популярный), Mini-Tower, Full-Tower (для мощных сборок).

- Важно при установке:

- Ставить на ровную поверхность с зазором 5–10 см от стен и пола (для притока воздуха).

- Не ставить на ковёр, в шкаф или близко к батарее — будет перегрев.

- Задняя стенка сзади, чтобы вентиляторы вытягивали горячий воздух.

- Хороший airflow: спереди — приток холодного воздуха, сзади и сверху — выдув.

- Внутри корпуса должно быть свободное пространство для кабелей (используйте кабель-менеджмент).

Плохое размещение корпуса — одна из главных причин перегрева и поломок.

Материнская плата

Это «основная дорога», к которой подключаются все компоненты.

- Определяет, какой процессор, память и видеокарту можно поставить.

- Имеет чипсет (B760, Z790, B650 и т.д.), который отвечает за возможности (разгон, количество разъёмов).

- Разъёмы: PCIe для видеокарты и SSD, SATA для HDD, USB, HDMI и т.д.

Процессор (CPU)

Процессор — это «мозг» компьютера. Он выполняет все вычисления.

Основные характеристики:

- Количество ядер и потоков (чем больше — тем лучше многозадачность).

- Тактовая частота (ГГц) — сколько операций в секунду.

- TDP — тепловыделение (от 65 Вт до 250 Вт). Чем выше — тем мощнее охлаждение нужно.

- Кэш-память (L3) — ускоряет работу с часто используемыми данными.

Сокеты (разъёмы) и совместимость (актуально на 2026 год):

- AMD:

- AM4 — старый, но всё ещё популярный (Ryzen 5000 серии). Поддерживает DDR4.

- AM5 — современный (Ryzen 7000/9000 серии). Поддерживает DDR5, PCIe 5.0, будет актуален минимум до 2027 года.

- Intel:

- LGA1700 — для 12–14 поколения (Alder Lake, Raptor Lake). Поддерживает DDR4 и DDR5.

- LGA1851 — новое поколение (Arrow Lake, Core Ultra). Только DDR5.

- LGA1954 — ожидается в конце 2026 для Nova Lake.

Разгон (overclocking):

- Возможен только на материнских платах с чипсетом Z (Z790, Z690 для Intel) или X/B с поддержкой (для AMD).

- Разгоняем частоту и напряжение — получаем +10–30 % производительности.

- Риск: перегрев и выход из строя. Обязательно хорошее охлаждение и мониторинг температуры (HWMonitor).

Ограничения по частоте:

- Процессор сам снижает частоту при перегреве выше 90–100 °C.

- На материнской плате есть лимиты по питанию (Power Limit). Если блок питания слабый — процессор не раскроется.

Оперативная память (RAM)

Оперативная память — это «рабочий стол» процессора. Чем больше и быстрее — тем комфортнее работать с множеством программ.

Типы (2026 год):

- DDR4 — для старых платформ (AM4, LGA1700). Частоты 3200–3600 МГц (оптимум).

- DDR5 — для новых платформ (AM5, LGA1700/1851). Частоты 4800–6400 МГц и выше (оптимум 5600–6000 МГц).

Совместимость:

- Должна совпадать с поддержкой материнской платы и процессора.

- Устанавливается парами (dual-channel) — быстрее работает.

- Тайминги (CL) — чем меньше число, тем быстрее (например, CL30 лучше CL40).

- Максимальный объём зависит от материнской платы (обычно 64–128 ГБ).

Недостаток RAM приводит к использованию SSD как «виртуальной памяти» — сильные тормоза.

Накопители данных

- Жёсткий диск (HDD) — дешёвый, большой объём, но медленный и шумный.

- Твердотельный накопитель (SSD):

- SATA SSD — быстрее HDD.

- M.2 NVMe SSD (PCIe 4.0/5.0) — самый быстрый, загрузка Windows за 10–15 секунд.

Рекомендация: SSD для системы + HDD для хранения файлов.

Видеокарта (GPU)

Отвечает за графику, игры, видео и работу с 3D.

- Интегрированная (встроена в процессор) — для офисных задач.

- Дискретная (отдельная карта) — для игр и тяжёлых программ.

Подключается в PCIe-слот материнской платы.

Блок питания (только ПК)

«Сердце» системы. Даёт электричество всем компонентам.

- Мощность: 500–1000 Вт в зависимости от конфигурации.

- Важно: сертификация 80+ Bronze/Gold (экономия энергии и стабильность).

- Модульный — удобнее в сборке.

Система охлаждения

- Воздушная (кулер на процессор + корпусные вентиляторы).

- Жидкостная (СВО) — для мощных процессоров.

- В ноутбуках — встроенная, с вентиляторами и тепловыми трубками. Часто требует чистки от пыли.

Подробное описание основных компонентов компьютера

1. Материнская плата

Материнская плата — это «главная дорога» компьютера. На ней расположены все разъёмы и контроллеры, к которым подключаются остальные компоненты. Она объединяет процессор, память, видеокарту, накопители и всё остальное в единую систему.

За что отвечает:

- Обеспечивает связь между всеми деталями (как нервная система организма).

- Подаёт питание и управляет обменом данных.

- Определяет, какие процессоры, память и карты можно установить.

Ключевые характеристики:

- Чипсет (например, B760, Z790 у Intel или B650, X870 у AMD) — отвечает за возможности разгона, количество портов и скорость.

- Сокет (LGA1700, AM5) — разъём, куда вставляется процессор.

- Количество слотов PCIe (для видеокарты и SSD), SATA (для HDD), USB-портов.

- Поддержка DDR4 или DDR5 и максимальный объём памяти.

Если материнская плата слабая или старая, даже мощный процессор не сможет полностью раскрыться. В ноутбуках материнская плата часто припаяна намертво, поэтому её почти не меняют.

2. Процессор (CPU)

Процессор — это «мозг» компьютера. Он выполняет все вычисления, обрабатывает команды и управляет работой всей системы.

За что отвечает:

- Все математические расчёты.

- Запуск программ, открытие окон, обработка данных.

- Многозадачность (работа с несколькими программами одновременно).

Ключевые характеристики:

- Количество ядер и потоков (например, 8 ядер / 16 потоков — хорошо для работы и игр).

- Тактовая частота (ГГц) — сколько операций процессор выполняет в секунду.

- Кэш-память (L3) — маленький, но очень быстрый «буфер», который ускоряет частые операции.

- TDP (тепловыделение) — сколько ватт тепла он выдаёт (65 Вт — экономичный, 250 Вт — мощный).

Пример влияния: Если процессор слабый (4 ядра), компьютер будет тормозить при открытии 20 вкладок в браузере. Если мощный (16 ядер), можно одновременно монтировать видео, играть и работать в Photoshop.

3. Оперативная память (RAM)

Оперативная память — это «рабочий стол» компьютера. Здесь хранятся данные, которые процессор использует прямо сейчас.

За что отвечает:

- Быстрая работа программ в текущий момент.

- Многозадачность: чем больше RAM, тем больше вкладок, программ и файлов можно открыть одновременно без тормозов.

- Плавность работы системы.

Ключевые характеристики:

- Объём (16 ГБ — минимум для комфортной работы, 32 ГБ — оптимально, 64 ГБ — для тяжёлых задач).

- Тип и частота: DDR4 (3200–3600 МГц) или DDR5 (5600–6400 МГц).

- Тайминги (CL) — чем меньше число, тем быстрее память реагирует.

- Режим Dual-Channel — когда стоит 2 планки одинаковой памяти, скорость вырастает на 10–20 %.

Пример влияния: При 8 ГБ RAM компьютер начнёт «подгружать» данные с SSD или HDD — это вызывает сильные тормоза. При 32 ГБ можно спокойно держать открытыми 50 вкладок, браузер, Word, Excel и даже лёгкую игру.

4. Накопители данных: жёсткий диск (HDD) и твердотельный накопитель (SSD)

Накопители — это «шкафы» компьютера, где хранятся все файлы, Windows, программы и данные.

Жёсткий диск (HDD):

- За что отвечает: долгосрочное хранение больших объёмов данных (фильмы, архивы, резервные копии).

- Плюсы: дешёвый, большой объём (1–8 ТБ и больше).

- Минусы: медленно работает, шумит, боится ударов.

- Скорость чтения/записи: 100–200 МБ/с.

Твердотельный накопитель (SSD):

- За что отвечает: быстрое чтение и запись данных, особенно для операционной системы и программ.

- Плюсы: в 5–10 раз быстрее HDD, бесшумный, устойчив к ударам, меньше греется.

- Минусы: дороже за гигабайт.

- Скорость: SATA SSD — 500–600 МБ/с; M.2 NVMe SSD — 3500–14000 МБ/с.

Пример влияния: Windows на HDD загружается 40–60 секунд. На SSD — 8–15 секунд. Всё открывается мгновенно. Лучшая схема: SSD (для Windows и программ) + HDD (для хранения файлов).

5. Видеокарта (GPU)

Видеокарта — это «художник» компьютера. Она отвечает за всё, что связано с изображением и графикой.

За что отвечает:

- Обработка графики, игр, видео, 3D-моделей, фоторедакторов.

- Вывод изображения на монитор.

- Ускорение тяжёлых программ (рендеринг видео, машинное обучение).

Ключевые характеристики:

- Интегрированная (встроена в процессор) — хватает для офисных задач и простого просмотра видео.

- Дискретная (отдельная карта) — для игр, монтажа, дизайна.

- Объём видеопамяти (VRAM) — 6–12 ГБ и больше.

- Количество ядер CUDA / Stream Processors.

Пример влияния: Без хорошей видеокарты в играх будет низкий FPS и лаги. В программах типа Premiere Pro рендеринг видео будет длиться часы вместо минут.

6. Блок питания

Блок питания — это «сердце» компьютера. Он превращает электричество из розетки в стабильное питание для всех компонентов.

За что отвечает:

- Подача чистого и стабильного тока всем деталям.

- Защита от скачков напряжения.

Ключевые характеристики:

- Мощность (500–1000 Вт и больше) — должна быть с запасом 20–30 %.

- Сертификация 80+ (Bronze, Gold, Platinum) — показывает КПД и стабильность.

- Модульный (кабели отсоединяются) — удобнее в корпусе.

Пример влияния: Слабый блок питания может вызвать перезагрузки, артефакты на экране или даже сжечь дорогие компоненты.

7. Система охлаждения

Система охлаждения — это «кондиционер» компьютера. Она отводит тепло от горячих компонентов.

За что отвечает:

- Поддержание нормальной температуры процессора, видеокарты и других деталей.

- Предотвращение перегрева и троттлинга (автоматического снижения частот).

Виды:

- Воздушная (кулер + корпусные вентиляторы).

- Жидкостная (СВО — водяное охлаждение).

- В ноутбуках — встроенная с тепловыми трубками и одним-двумя вентиляторами.

Важно: Чистка от пыли раз в 6–12 месяцев — обязательная процедура в сервисе. Пыль снижает охлаждение в 2–3 раза.

Установка Windows или другого образа для стабильной работы

1. Подготовка загрузочной флешки (минимум 8 ГБ):

- Скачать официальный ISO Windows 11 с сайта Microsoft.

- Использовать Rufus или Media Creation Tool для записи на флешку (выбрать GPT + UEFI).

2. Вход в BIOS/UEFI:

- При включении нажать Del, F2, F10 или F12 (зависит от материнской платы).

- Включить TPM 2.0 и Secure Boot (обязательно для Windows 11).

- Поставить загрузку с USB первым.

3. Установка:

- Загрузиться с флешки.

- Выбрать диск, отформатировать, установить.

- После установки — обновить все драйверы с сайта производителя (чипсет, видеокарта, сеть).

4. Для стабильной работы:

- Установить только официальную Windows.

- Обновить BIOS материнской платы до последней версии.

- Поставить драйверы чипсета и видеокарты.

- Включить XMP/DOCP в BIOS для разгона памяти.

- Установить программу мониторинга температуры (HWInfo или AIDA64).

В ноутбуках иногда нужно отключать Secure Boot или использовать специальный образ от производителя.

Следующий урок: Установка операционной системы